Bài Tập Cuối Khóa

- Quy hoạch địa chỉ IP

  - Quy hoạch địa chỉ IP cho Datacenter

  - Văn phòng chi nhánh, biết rằng công ty có kế hoạch mở rộng chi nhánh trên tất cả các tỉnh

- Cấu hình cơ bản

  - Đặt hostname các thiết bị như hình vẽ

  - Cấu hình IP quản trị cho các thiết bị

  - Đặt banner cho các thiết bị

  - Cấu hình mật khẩu cho console và telnet là: Cisco@123

  - Cấu hình môt tả các interface của thiết bị như mô hình

  - Cấu hình để các mật khẩu của thiết bị được mã hóa

- Cấu hình Switch

  - Các kết nối giữa các Switch cần có Redundancy và Share tải

  - Tạo các VLAN như sau + VLAN 10: Kế toán

+ VLAN 20: Kinhdoanh

+ VLAN 30: IT

- Cấu hình routing

  - Kết nối giữa các site bao gồm (chi nhánh,data center) chạy giao thức định tuyến động OSPF

  - Tại mỗi site cấu hình static route

  - Tất cả kết nối internet của toàn bộ user sẽ đi ra đường internet tập trung tại datacenter

- Cấu hình

  - Các thiết bị Router, Switch sẽ đẩy log về thiết bị log tập trung đặt tại datacenter – 192.168.100.100

  - Truy cập vào thiết bị chỉ có các địa chỉ thuộc VLAN IT

  - Web Server được public ra internet và chỉ cho người dung kết nối vào web server bằng port 443

  - Các switch được cấu hình port – security

  - Tại các văn phòng chi nhánh Router cấp IP cho các thiết bị máy tính

| Thiết bị | Interface | IP |
| --- | --- | --- |
| R-BRANCH | G0/0 | 192.168.64.1/29 |
| R-BRANCH | G0/1 | 192.168.128.1/24 |
| R-HEAD | G0/0 | 192.168.64.2/29 |
| R-HEAD | G0/1 | 192.168.60.1/30 |
| R-HEAD | G0/2 | 192.168.60.5/30 |
| R-DC | G0/0 | 192.168.64.3/29 |
| R-DC | G0/1.100 | 192.168.100.1/24 |
| R-DC | G0/1.110 | 192.168.110.1/24 |
| R-DC | G0/2 | 10.0.0.1/24 |
| MLS1 | Fa0/4 | 192.168.60.2/30 |
| MLS2 | Fa0/4 | 192.168.60.6/30 |
| MLS1 | VLAN10/20/30 | .2 |
| MLS2 | VLAN10/20/30 | .3 |
| HSRP Gateway | VLAN10 | 192.168.10.1 |
| HSRP Gateway | VLAN20 | 192.168.20.1 |
| HSRP Gateway | VLAN30 | 192.168.30.1 |
| Syslog | Server | 192.168.100.100 |
| Web Server | Server | 192.168.110.100 |
| Internet PC | NIC | 10.0.0.100 |

YÊU CẦU 2 — Cấu hình cơ bản

1. Cấu hình chung cho tất cả Router/Switch

Ví dụ trên R-BRANCH:

enable

configure terminal

hostname R-BRANCH

no ip domain-lookup

banner motd #

****************************************

*      AUTHORIZED ACCESS ONLY          *

****************************************

#

enable secret Cisco@123

service password-encryption

line console 0

password Cisco@123

login

exit

line vty 0 4

password Cisco@123

login

transport input telnet

exit

Với Switch có nhiều VTY hơn có thể dùng:

line vty 0 15

password Cisco@123

login

transport input telnet

exit

Làm tương tự và đổi hostname:

R-BRANCH

R-HEAD

R-DC

MLS1

MLS2

SW-TRANSIT

SW-ACC1

SW-ACC2

SW-DC

SW-BRANCH

Nếu tên thiết bị trong Packet Tracer của bạn khác thì hostname nên đặt đúng tên trên topology, vì đề yêu cầu hostname như hình.

2. R-BRANCH

configure terminal

interface g0/0

description TO-SW-TRANSIT

ip address 192.168.64.1 255.255.255.248

no shutdown

exit

interface g0/1

description TO-BRANCH-SWITCH

ip address 192.168.128.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Kiểm tra:

show ip interface brief

Phải thấy:

G0/0   192.168.64.1    up/up

G0/1   192.168.128.1   up/up

3. R-HEAD

configure terminal

interface g0/0

description TO-SW-TRANSIT

ip address 192.168.64.2 255.255.255.248

no shutdown

exit

interface g0/1

description TO-MLS1

ip address 192.168.60.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface g0/2

description TO-MLS2

ip address 192.168.60.5 255.255.255.252

no shutdown

exit

4. R-DC

configure terminal

interface g0/0

description TO-SW-TRANSIT

ip address 192.168.64.3 255.255.255.248

no shutdown

exit

interface g0/1

description TRUNK-TO-DC-SW

no shutdown

exit

interface g0/2

description TO-INTERNET

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Subinterface DC lát nữa tạo VLAN 100/110.

5. MLS1

configure terminal

ip routing

interface fa0/4

description ROUTED-LINK-TO-R-HEAD

no switchport

ip address 192.168.60.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

MLS2

configure terminal

ip routing

interface fa0/4

description ROUTED-LINK-TO-R-HEAD

no switchport

ip address 192.168.60.6 255.255.255.252

no shutdown

exit

YÊU CẦU 3 — Switch, VLAN, Redundancy, Share tải

Đề bắt buộc VLAN 10 Kế toán, VLAN 20 Kinh doanh, VLAN 30 IT và các kết nối Switch phải có redundancy + share tải.

File mẫu xử lý load sharing bằng Rapid-PVST và chia Root Bridge theo VLAN.

1. Tạo VLAN trên MLS1, MLS2 và Access Switch

vlan 10

name KE_TOAN

vlan 20

name KINH_DOANH

vlan 30

name IT

Làm trên:

MLS1

MLS2

SW-ACC1

SW-ACC2

2. MLS1 — SVI + HSRP

interface vlan 10

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

standby 10 ip 192.168.10.1

standby 10 priority 110

standby 10 preempt

no shutdown

interface vlan 20

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

standby 20 ip 192.168.20.1

standby 20 priority 110

standby 20 preempt

no shutdown

interface vlan 30

ip address 192.168.30.2 255.255.255.0

standby 30 ip 192.168.30.1

standby 30 priority 90

standby 30 preempt

no shutdown

Kết quả:

VLAN10 → MLS1 Active

VLAN20 → MLS1 Active

VLAN30 → MLS1 Standby

3. MLS2 — SVI + HSRP

interface vlan 10

ip address 192.168.10.3 255.255.255.0

standby 10 ip 192.168.10.1

standby 10 priority 100

standby 10 preempt

no shutdown

interface vlan 20

ip address 192.168.20.3 255.255.255.0

standby 20 ip 192.168.20.1

standby 20 priority 100

standby 20 preempt

no shutdown

interface vlan 30

ip address 192.168.30.3 255.255.255.0

standby 30 ip 192.168.30.1

standby 30 priority 110

standby 30 preempt

no shutdown

Kết quả:

VLAN10 → MLS2 Standby

VLAN20 → MLS2 Standby

VLAN30 → MLS2 Active

Kiểm tra:

show standby brief

4. STP load sharing

MLS1

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 10,20 root primary

spanning-tree vlan 30 root secondary

MLS2

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 30 root primary

spanning-tree vlan 10,20 root secondary

Như vậy:

VLAN 10 ──→ MLS1

VLAN 20 ──→ MLS1

VLAN 30 ──→ MLS2

Đây mới là share tải đúng nghĩa hơn.

5. Trunk giữa Core và Access Switch

Nếu uplink là Fa0/1 và Fa0/2:

interface range fa0/1 - 2

description UPLINK-TO-CORE

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

⚠️ Port Fa0/1/Fa0/2 chỉ là ví dụ theo mẫu. Trong Packet Tracer của bạn, hãy nhìn đúng dây đang nối vào port nào rồi áp lệnh lên port đó.

6. Chia PC vào VLAN

Giữ cách chia của hướng dẫn mẫu:

VLAN 10 Kế toán

PC5

PC6

PC7

VLAN 20 Kinh doanh

PC8

PC9

PC10

VLAN 30 IT

PC11

PC12

PC13

Ví dụ port nối PC5:

interface fa0/x

description PC5-KE-TOAN

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

PC8:

interface fa0/x

description PC8-KINH-DOANH

switchport mode access

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

PC11:

interface fa0/x

description PC11-IT

switchport mode access

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

Gateway của PC:

Kế toán     192.168.10.1

Kinh doanh  192.168.20.1

IT          192.168.30.1

YÊU CẦU 4 — OSPF + Static Route + Internet tập trung

Đề yêu cầu kết nối giữa các site chạy OSPF, mỗi site có static route và toàn bộ user đi Internet tập trung tại Data Center.

1. R-BRANCH

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

network 192.168.64.0 0.0.0.7 area 0

network 192.168.128.0 0.0.0.255 area 0

passive-interface g0/1

2. R-HEAD

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

network 192.168.64.0 0.0.0.7 area 0

network 192.168.60.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.60.4 0.0.0.3 area 0

3. MLS1

Đây là phần mẫu cũ thiếu.

router ospf 1

router-id 2.2.2.11

network 192.168.60.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

passive-interface vlan 10

passive-interface vlan 20

passive-interface vlan 30

4. MLS2

router ospf 1

router-id 2.2.2.12

network 192.168.60.4 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

passive-interface vlan 10

passive-interface vlan 20

passive-interface vlan 30

5. Data Center — Router-on-a-stick

File mẫu cũng triển khai VLAN 100/110 bằng subinterface.

R-DC:

interface g0/1

no shutdown

interface g0/1.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

interface g0/1.110

encapsulation dot1Q 110

ip address 192.168.110.1 255.255.255.0

DC Switch:

vlan 100

name MANAGEMENT

vlan 110

name APPLICATION

Port nối R-DC:

interface fa0/1

description TRUNK-TO-R-DC

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100,110

Port Syslog Server:

interface fa0/2

description SYSLOG-SERVER

switchport mode access

switchport access vlan 100

Port Web Server:

interface fa0/3

description WEB-SERVER

switchport mode access

switchport access vlan 110

6. R-DC OSPF

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

network 192.168.64.0 0.0.0.7 area 0

network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.110.0 0.0.0.255 area 0

passive-interface g0/1.100

passive-interface g0/1.110

7. Default route tại DC

Vì Internet trong bài chỉ là mạng mô phỏng trực tiếp qua G0/2:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/2

Sau đó quảng bá default route:

router ospf 1

default-information originate

File mẫu cũng dùng default route tại DC và quảng bá default vào OSPF.

8. Static route tại Branch và Head

Để đáp ứng yêu cầu “mỗi site có static route” nhưng không phá OSPF, dùng floating static route với AD 200.

R-BRANCH

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.64.3 200

R-HEAD

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.64.3 200

OSPF route có AD 110 nên được ưu tiên.

Static AD 200 chỉ đóng vai trò backup.

Đây tốt hơn việc tạo hai default route có cùng độ ưu tiên, vì mẫu cũng cảnh báo rằng làm vậy có thể gây khó kiểm tra.

YÊU CẦU 5

1. DHCP tại Branch

Đề yêu cầu Router chi nhánh cấp IP cho PC.

R-BRANCH:

ip dhcp excluded-address 192.168.128.1 192.168.128.9

ip dhcp excluded-address 192.168.128.251 192.168.128.254

ip dhcp pool BRANCH01-PC

network 192.168.128.0 255.255.255.0

default-router 192.168.128.1

dns-server 8.8.8.8

PC Branch:

Desktop

→ IP Configuration

→ DHCP

Kiểm tra:

show ip dhcp binding

show ip dhcp pool

2. Syslog Server

Server:

IP:       192.168.100.100

Mask:     255.255.255.0

Gateway:  192.168.100.1

Sau đó:

Server

→ Services

→ SYSLOG

→ On

Đây là IP bắt buộc trong đề.

Trên Router/Switch:

service timestamps log datetime msec

logging host 192.168.100.100

logging trap informational

Làm trên tất cả Router và Switch.

Kiểm tra:

show logging

3. Chỉ VLAN IT được Telnet vào thiết bị

VLAN IT:

192.168.30.0/24

Trên mọi Router/Switch:

access-list 10 permit 192.168.30.0 0.0.0.255

access-list 10 deny any

Router:

line vty 0 4

access-class 10 in

password Cisco@123

login

transport input telnet

Switch:

line vty 0 15

access-class 10 in

password Cisco@123

login

transport input telnet

Kết quả:

PC VLAN 30 IT          → Telnet OK

PC VLAN 10 Kế toán     → DENY

PC VLAN 20 Kinh doanh  → DENY

Đúng yêu cầu của đề.

4. Port Security

Chỉ cấu hình trên port nối PC/Server, không làm trên trunk.

Ví dụ:

interface fa0/x

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation restrict

spanning-tree portfast

Có thể thêm:

spanning-tree bpduguard enable

Kiểm tra:

show port-security

Hoặc:

show port-security interface fa0/x

File mẫu cũng áp Port Security theo cách này.

5. NAT Internet tập trung tại DC

Trên R-DC:

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

Mình dùng nguyên /16, nghĩa là sau này thêm VLAN hoặc Branch mới trong IP plan cũng tự động được NAT.

Inside:

interface g0/0

ip nat inside

interface g0/1.100

ip nat inside

interface g0/1.110

ip nat inside

Outside:

interface g0/2

ip nat outside

PAT:

ip nat inside source list 1 interface g0/2 overload

Cách này đáp ứng yêu cầu toàn bộ Internet của user đi tập trung qua Data Center.

6. Public Web Server chỉ port 443

Web Server:

IP:       192.168.110.100

Mask:     255.255.255.0

Gateway:  192.168.110.1

Packet Tracer:

Server

→ Services

→ HTTP

Thiết lập:

HTTP  → Off

HTTPS → On

Static PAT trên R-DC:

ip nat inside source static tcp 192.168.110.100 443 10.0.0.1 443

File mẫu cũng public Web Server bằng static TCP NAT port 443.

Từ Internet PC:

https://10.0.0.1

→ phải truy cập được.

Còn:

http://10.0.0.1

→ không được vào Web Server.

7. IP quản trị cho các L2 Switch

Mình đề xuất dùng luôn các IP đã dự phòng:

SW-ACC1

interface vlan 30

ip address 192.168.30.11 255.255.255.0

no shutdown

ip default-gateway 192.168.30.1

SW-ACC2

interface vlan 30

ip address 192.168.30.12 255.255.255.0

no shutdown

ip default-gateway 192.168.30.1

SW-DC

interface vlan 100

ip address 192.168.100.2 255.255.255.0

no shutdown

ip default-gateway 192.168.100.1

SW-BRANCH

interface vlan 1

ip address 192.168.128.2 255.255.255.0

no shutdown

ip default-gateway 192.168.128.1

SW-TRANSIT

interface vlan 1

ip address 192.168.64.4 255.255.255.248

no shutdown

ip default-gateway 192.168.64.3

Cuối cùng — kiểm tra bài theo đúng thứ tự

Sau khi cấu hình xong, chạy:

show ip interface brief

show vlan brief

show interfaces trunk

show standby brief

show spanning-tree vlan 10

show spanning-tree vlan 20

show spanning-tree vlan 30

show ip ospf neighbor

show ip route

show ip dhcp binding

show port-security

show access-lists

show logging

show ip nat translations

ROUTER

/        \

Fa0/4      Fa0/4

|          |

+--------+====+--------+

|  MLS1  |Po10|  MLS2  |

+--------+====+--------+

║  \          /  ║

Po1 ║   \        /   ║ Po2

2 dây    \      /    2 dây

║     \    /     ║

║      \  /      ║

+------+   \/   +------+

| SW1  |   /\   | SW2  |

+------+  /  \  +------+

/    \

trunk thường trunk thường

1. Cắm dây

Giữ dây cũ và thêm dây để được:

| Nhóm | Kết nối |
| --- | --- |
| Po1 | MLS1 Fa0/1 ↔ SW1 Fa0/1 |
|  | MLS1 Fa0/6 ↔ SW1 Fa0/23 |
| Po2 | MLS2 Fa0/2 ↔ SW2 Fa0/2 |
|  | MLS2 Fa0/6 ↔ SW2 Fa0/23 |
| Po10 | MLS1 Fa0/3 ↔ MLS2 Fa0/3 |
|  | MLS1 Fa0/5 ↔ MLS2 Fa0/5 |
| Trunk chéo | MLS1 Fa0/2 ↔ SW2 Fa0/1 |
| Trunk chéo | MLS2 Fa0/1 ↔ SW1 Fa0/2 |

Fa0/4 trên MLS1/MLS2 giữ nguyên nối Router.

2. MLS1

Po1 → SW1

conf t

interface range fa0/1 , fa0/6

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

channel-group 1 mode active

no shutdown

exit

interface port-channel 1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

no shutdown

exit

Po10 → MLS2

interface range fa0/3 , fa0/5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

channel-group 10 mode active

no shutdown

exit

interface port-channel 10

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

no shutdown

exit

Đường chéo MLS1 → SW2

interface fa0/2

description TRUNK-TO-SW2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

no shutdown

exit

3. MLS2

Po2 → SW2

conf t

interface range fa0/2 , fa0/6

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

channel-group 2 mode active

no shutdown

exit

interface port-channel 2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

no shutdown

exit

Po10 → MLS1

interface range fa0/3 , fa0/5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

channel-group 10 mode active

no shutdown

exit

interface port-channel 10

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

no shutdown

exit

Đường chéo MLS2 → SW1

interface fa0/1

description TRUNK-TO-SW1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

no shutdown

exit

4. SW1 bên trái

SW1 là 2960 nên không dùng switchport trunk encapsulation dot1q.

Po1 → MLS1

conf t

interface range fa0/1 , fa0/23

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

channel-group 1 mode active

no shutdown

exit

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

no shutdown

exit

Đường chéo SW1 → MLS2

interface fa0/2

description TRUNK-TO-MLS2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

no shutdown

exit

5. SW2 bên phải

Po2 → MLS2

conf t

interface range fa0/2 , fa0/23

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

channel-group 2 mode active

no shutdown

exit

interface port-channel 2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

no shutdown

exit

Đường chéo SW2 → MLS1

interface fa0/1

description TRUNK-TO-MLS1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

no shutdown

exit

6. Rapid-PVST giữ nguyên

MLS1:

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 10,20 root primary

spanning-tree vlan 30 root secondary

MLS2:

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 30 root primary

spanning-tree vlan 10,20 root secondary

Kết quả:

VLAN 10 → MLS1

VLAN 20 → MLS1

VLAN 30 → MLS2

HSRP của bạn cũng giữ nguyên.

7. Kiểm tra sau khi cấu hình

Trên MLS1:

show etherchannel summary

Mong đợi:

Po1(SU)    LACP    Fa0/1(P) Fa0/6(P)

Po10(SU)   LACP    Fa0/3(P) Fa0/5(P)

MLS2:

Po2(SU)    LACP    Fa0/2(P) Fa0/6(P)

Po10(SU)   LACP    Fa0/3(P) Fa0/5(P)

SW1:

Po1(SU)    LACP    Fa0/1(P) Fa0/23(P)

SW2:

Po2(SU)    LACP    Fa0/2(P) Fa0/23(P)

Sau đó kiểm tra:

show interfaces trunk

show spanning-tree vlan 10

show spanning-tree vlan 20

show spanning-tree vlan 30